Aggiornamento dispositivo HT 2351 M (S.O. WINDOWS 7):

1) Installare l’apposito driver denominato “PL2303_Prolific_DriverInstaller_V130.exe” dopodiché riavviare il pc per rendere effettivi gli aggiornamenti

2) Collegare, tramite il download cable, l’uscita USB del computer all’uscita RS232 del dispositivo

3) Collegare, tramite l’apposito cavo di alimentazione, il dispositivo alla rete elettrica

4) Tenere premuto il tasto “RESET” e successivamente accendere il dispositivo

5) Notare sul display del dispositivo la scritta “DOWNLOADING PLEASE WAIT …”

6) Selezionare il tool cliccando sull’icona “MULTI-TARGET PROGRAMMER.EXE” ,  cliccare su LOAD FILE e selezionare il file  “DP6308EMI_C36-1-EUR-USD-GBP(2012-12-28).EUP” necessario all’aggiornamento.

7) Cliccare su  Update Soft e attendere fino al completamento della programmazione del dispositivo

8) Spegnere il dispositivo, scollegare il download cable e riaccenderlo nuovamente notando sul display il   messaggio “DEF H” dopodiché premere il tasto “RESET” e verificare la visualizzazione della schermata   principale